自行车轴承101 (bearing 101 for bicycles)

2013-09-22

1. 释义：顾名思义，“轴承”是用来“承”（承载、支撑）“轴”（旋转轴以及轴上的零件）的。

注：从字面上讲，英文"bearing"用三个音节仅传达了“承”的意思，而没有包含“轴”的信息。

2. 主要矛盾：轴承要解决的主要矛盾是摩擦。在保证一定的强度、速度、精度和寿命的前提下，轴承最主要的目的就在于减小轴在转动时产生的摩擦力。

2. 分类：轴承最基本的分类方式是按照其“摩擦的性质”分成滑动轴承(plain bearing)和滚动轴承(rolling-element bearing)。另外，轴承还可以按照受载方向等来分类。

滚动轴承又有多种分类方式，最基本的是按照滚动体的形状可以分为球（ball）、圆柱、滚针、圆锥、球面轴承等。

普通自行车中的轴承大多是“球轴承”（ball-bearing）：bearing -> rolling-element bearing -> ball bearing.

TBD: 滑动轴承的特点，轴套(bushing)，轴瓦，在自行车中的应用(pedal? chain?).

3. 滚动轴承的三要素：外圈(outer race)、内圈(inner race)、滚动体(rolling-elements)及保持架(retainer)。

内圈和外圈之间有光滑的凹槽滚道（race track, ball path, troughs）,滚动体被镶嵌在保持架内沿滚道滚动。其中保持架是为了避免滚动体之间相互摩擦以进一步减小阻力，在某些珠挡轴承(见下)中没有保持架。

4. 轴承和轴的结合：轴一般和轴承的内圈结合在一起（即没有相对运动）。结合的方式有：

- 集成：内圈和轴是一体的。多见于珠挡中轴，左右珠挡和中轴是一体的。另外有些滚珠脚踏的曲柄侧轴承的珠挡和脚踏轴也是一体的。

- 锁母固定：内圈和轴采用螺纹结合并用锁母（locknut）固定。多见于珠挡花鼓，珠挡被锁母固定在带螺纹的轴上。

- 过盈配合：轴外径略大于内圈内径（过盈配合），装卸是需用工具将轴迫入或迫出内圈中。常见于培林轴承（见下）。

5. 自行车上的常见轴承及其部位：

按照装配的方式，自行车中的常见的球轴承分两种：滚珠/珠挡轴承（loose ball bearing, cup & cone bearing）和培林轴承(catridged bearing)。

- 滚珠/珠挡轴承：珠挡轴承的三要素（外圈，内圈，滚珠及保持架）可以很方便地拆卸和更换，其中保持架可以省略。根据其形状或功能，珠档轴承的外圈一般称为珠碗或轴碗(cup)，内圈一般称为珠挡或轴挡(cone)。

- 培林轴承一般是指已经组装成整体的工业用深沟球轴承。

自行车中凡是有转动的部位都有轴承：碗组(headset)、中轴(bottom bracket)、花鼓(hub)、飞轮(freewheel)、脚踏(pedal)、链条(chain)？

- 碗组核心部件简称“五件碗”，从上到下顺序：锁母(locknut)、上挡(adjustable cone race)、上叉碗(upper head-tube cup race)、下叉碗(lower head-tube cup race)、下档(fork-crown cone race)。

- 珠挡中轴(adjustable-cup bb)的左右两个轴承的内圈（珠挡，cone races）一般集成在轴(spindle)上，外圈（珠碗，cup races）旋入五通(bb-shell)之中，在先固定右碗的情况下通过左碗来调节中轴轴承的松紧或旷量(play)。

注1：英文 inner race 和 outer race 是按照它们的相对安装位置来命名的，cup 和 cone 是按照它们的外形来命名的。中文在命名上却不拘一格，“碗”说的是外形，“挡”说的却是功能。不过创造汉字的人们从一开始就是不拘一格的（六书：象形、指事、形声、会意、转注、假借）。另一个例子是用手势表达1到9，给外国人解释各个手势的来历，"amazing"——他们都这么说——正确、礼貌、含蓄。

注2：中文名称“珠挡”采用了滚动轴承的三要素（碗、珠、挡）中的两个要素命名，省略了外圈(碗)。

注3：培林是 bearing 的音译。虽然英文bearing指的是广义上的轴承，但是它的汉语音译却莫名其妙、约定俗成的特指工业用深沟球轴承。

注4：轴承内圈（通常和轴结合在一起）和外圈相对运动。视采用的参照系不同，可以称内圈转动或外圈转动。自行车一般采用车架为参照物，所以花鼓、飞轮和脚踏的轴的角速度是0(相对静止)，它们的轴在英文中都称为 axle ；而碗组和中轴的轴都相对于车架转动，它们的英文名称不叫 axle，碗组的轴叫 fork column （前叉上管），中轴的轴叫 spindle。中文把axle和 spindle （还有 shaft 等）统称“轴”。

6. 润度：“润滑的程度”？degree of smoothness? TBD

7. 参考：

- http://en.wikipedia.org/wiki/Bearing_(mechanical)

- http://sheldonbrown.com/gloss_ba-n.html#bearing

- barnett's manual, 5th edition

自行车上的弹簧（spring 101 for bicycles）

2013-09-23

1. 释义：用弹性材料制成的零件。”有弹性“是指零件在一定范围的外力作用下发生形变，除去外力后又恢复原状。

弹簧可以用来控制机件的运动、缓和冲击或震动、贮蓄能量、测量力的大小等，广泛用于机器、仪表中。

2. 分类：弹簧的种类复杂多样。

按受力性质: 弹簧可分为拉簧(拉伸弹簧，extension spring)、压簧(压缩弹簧，compression spring)、扭簧(扭转弹簧，torsion spring)和弯曲弹簧等;

按形状: 弹簧可分为碟形弹簧、环形弹簧、板弹簧（leaf spring）、螺旋弹簧(helical/coil spring)、截锥涡卷弹簧以及扭杆弹簧等;

按制作过程: 弹簧可分为冷卷弹簧和热卷弹簧。弹簧丝直径小于8毫米的一般用冷卷法，大于8毫米的用热卷法。

弹簧的制造材料一般来说应具有高的弹性极限、疲劳极限、冲击韧性及良好的热处理性能等，常用的有碳素弹簧钢、合金弹簧钢、不锈弹簧钢以及铜合金、镍合金和橡胶等。

2.自行车中的弹簧：复位弹簧。

脚撑(kickstand): 环形拉簧，使得脚撑在收起和打开的状态下都能保持一定的稳定性。

V刹：扭簧，在刹车线控制的范围内撑开刹车片以保持和车圈的距离。

刹把：扭簧，在不受力的情况下撑开刹把。

前后减震：压簧，吸收和释放能量以达到减震的目的。

弹簧垫：紧固螺母，或者作为可调的spacer。

飞轮：普通飞轮中的棘爪（千斤）需要复位弹簧。行星棘轮需要啮合弹簧。

快拆：

各种卡簧(snap-ring)，包括魔术链（master link）的卡扣。

参考：

http://baike.baidu.com/view/107785.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Spring_(device)

http://www.madehow.com/Volume-6/Springs.html

自行车上的螺纹 (screw thread 101 for bicycles)

2013-10-21

- 引子

螺纹无处不在：人类失去螺纹，世界将会怎样？

螺纹并不简单：水很深！

- 螺纹的主要用途

螺纹的主要用途在于紧固，即用螺栓（bolt）和螺母（nut）构成的螺纹联结来紧固构件。

螺纹的其它用途还有：传递动力，改变运动形式，精密测量，等等。

- 螺纹的原理：螺纹的基本原理可以大致上从“力”和“功”这两个方面来理解。

从力的角度做静力分析：把螺纹的一段视为斜楔，然后分析三角型端面的楔块在三个面的受力情况。。。

从功的角度：亦即杠杆原理（mechanical advantage）。力量不够大怎么办？增加mechanical advantage，即把力臂加长，这就是基本的杠杆原理。但这只是其一个方面；杠杆原理的另一面就是关于功的：力臂可以加长，力量可以减小，可是最后要做的功是不会少的。“凡事有利有弊”、“天上不会掉馅饼”、“老天爷基本上是公平的”、等等，说的大概就是这个意思。阿基米德说了，给我一个支点，我就可以翘起一个地球。他没说的是：再给我一根足够长的撬棍，足够长的阶梯，足够长的生命，以及足够多的食物。。。当然，杠杆原理很伟大，它可以解决“力量不够”这个通常我们面临的主要矛盾（如果力量是金钱，距离是时间，那么杠杆原理解决的主要矛盾通常是穷人的矛盾：没钱----但有闲）。

回到螺纹上，扳手转动一整圈，螺栓（或螺帽）才运动一个牙的距离(1 pitch)，mechanical advantage可以很大，做的功却只多不少（如果考虑摩擦生热）。一个典型的场景就是用拉马拆卸方孔曲柄。

可能，从功的角度来定性地理解螺纹的原理要更直观（和更“物理”）一些，而“力”到底是个什么东东，目前还没人说得清楚。。。

- 螺纹的防松：唐氏螺纹

- 螺纹的种类和标准化

- 自行车中的螺纹

螺纹传递动力

左手螺纹 precession，frettings

前叉后倾

汽车螺母

- 螺纹DIY：攻丝和套牙

参考：

http://en.wikipedia.org/wiki/Screw_thread

http://baike.baidu.com/view/163235.htm

http://wenku.baidu.com/view/934fbe73f242336c1eb95e6d.html

http://www.sheldonbrown.com/brandt/left.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Precession_(mechanical)

http://feynmanlectures.caltech.edu/I_20.html

钳工手册，金盾出版社

管工手册，金盾出版社

螺纹加工，日本经典技能系列丛书